石城县屏山镇琉璃坑矿区年产300万吨砂石骨料（建筑用砂岩矿）项目设备采购

废水处理设施设备采购及安装（第二次）

招标（竞争性磋商）文件

采购编号：JXTC2020020338C1-003

采购人：石城县恒鑫矿业有限公司

二〇二〇年十月

目   录

第一章 招标（竞争性磋商）公告	1

第二章 磋商须知	3

第三章 采购项目需求	15

第四章 合同草案条款	24

第五章 响 应 文 件（格式）	27

# 第一章 招标（竞争性磋商）公告

石城县屏山镇琉璃坑矿区年产300万吨砂石骨料（建筑用砂岩矿）项目废水处理设施设备采购及安装已具备采购条件，现对该项目进行第二次公开招标（竞争性磋商），欢迎符合要求的供应商踊跃报名参加。

一、项目编号：JXTC2020020338C1-003

二、采购内容：

| 设备名称 | 数量 | 简要技术需求 | 采购预算控制价（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水处理设施设备采购及安装 | 1套 | 每小时处理水量≥800吨，其余详见招标文件 设备技术需求一览表 | 430 |  |

三、供应商资格要求:

1、具有独立法人资格及相应的经营范围的设备制造商。

2、在法律和财务上独立、合法运作并独立于招标代理机构和采购人的法人单位。

3、业绩条件：2015年1月1日以来，供应商具有1个同类设备产品废水处理量大于800吨每小时的生产及销售业绩（提供合同或发票复印件证明）。

4、本项目不接受联合体参加竞争性磋商。

四、获取磋商文件时间及方式：

1、磋商公告发布时间：2020年10月23日；

2、凡有意参加竞争性磋商供应商，请于2020年10月23日至2020年10月30日（北京时间）在江西省公共资源交易网（http://www.jxsggzy.cn/web/）下载本项目磋商文件等资料，并于2020年10月30日前向采购人提交书面投标意向书（可提交电子文件）。

3、供应商必须已在江西省公共资源交易网（网址：http://www.jxsggzy.cn/web/）注册，并办理江西省CA数字证书和电子签章；（办理CA数字证书咨询电话：0791-86212003）,且需在江西省公共资源交易网电子交易系统添加“其他类型（供应商）”的CA身份才可以下载文件及缴纳虚拟保证金，具体操作如何操作或者有疑问请致电新点客服电话：4009980000。

4、本项目采用网上报名、资格后审、纸质化评审。

5、磋商时间为2020年11月4日9：30；磋商地点：石城县公共资源交易中心2号开标室。

逾期送达的或者未送达指定地点的磋商响应文件，采购人不予受理，后果由供应商自行承担。

五、磋商公告的媒介

本次磋商公告在中国招标投标公共服务平台（http://www.cebpubservice.com）

，江西公共资源交易网（http://www.jxsggzy.cn/web/），石城城投集团网站（http://www.scctjt.com/）发布。

六、联系方式

采购人名称：石城县恒鑫矿业有限公司

地址：江西省赣州市石城县琴江镇迎宾大道55号

联系人：李先生

电话：18070102767

邮箱：369321947@qq.com

采购咨询机构名称：江西省机电设备招标有限公司

地址：南昌市省政府大院北二路92号

联系人：高先生

电话：0791-86230334

邮箱：jz2@jxzxtz.com

# 第二章 磋商须知

- （一）总  则

1．适用范围

本磋商文件适用于采购项目需求中所述货物和附属售后服务的采购。

2．定义

2.1 “采购咨询机构”系指江西省机电设备招标有限公司。

2.2 “供应商”系指向采购咨询机构提交磋商响应文件的响应单位。

2.3 “采购人”系指本次采购项目的采购单位。

3．磋商费用

供应商应自行承担所有与准备和参加磋商有关的费用。不论磋商结果如何，采购咨询机构对上述费用不负任何责任。

4．合格的供应商

4.1凡有能力提供本磋商文件所述货物的，符合本磋商文件规定资格要求的国内供应商可能成为合格的供应商。

4.2供应商应遵守中国的有关法律、法规和规章的规定。

4.3一个供应商只能提交一个磋商响应文件。如果供应商之间存在下列互为关联关系的情形之一的，不得同时参加本项目磋商；

4.3.1法定代表人为同一人的两个及两个以上法人；

4.3.2供应商相互之间存在直接控股、管理关系的；

4.4.3代理人在同一个项目接受二个及以上供应商的委托参加响应。

备注：

1、供应商报价超过控制价的，其响应文件无效。

2、如果最终报价高于市场正常水平，采购人有权要求再进行一轮报价或取消磋商结果。

3、供应商必须在磋商截止时间前递交参与评审的原件等相关材料，否则采购咨询机构有权拒收，一切后果由供应商自行承担。

4、中标供应商在收到《成交通知书》之日起3个月之内领取服务费发票，逾期不予办理。

5、中标供应商需在收到《成交通知书》之日起三天内提供满足施工图设计的设备资料。

- （二）磋商文件

5．磋商事项说明

5.1供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条件、条款和规范等要求。如果没有按照磋商文件的要求提交全部资料，或没有对磋商文件做出实质性响应，其风险由供应商自行承担。根据有关条款规定，其响应有可能被拒绝。

5.2 除非有特殊要求，磋商文件不单独提供采购货物使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，供应商被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

6．澄清与答疑

6.1本项目不召开磋商前统一答疑会，采用电子或书面文件答疑。

6.2响应供应商在规定的时间内未对磋商文件要求澄清或提出疑问的，采购咨询机构将视其为同意。

7．磋商文件的澄清修改

7.1 提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购咨询机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商。

- （三）磋商响应文件的编制

8．响应语言及度量衡单位

8.1供应商的磋商响应文件以及供应商就响应的所有来往函中均应使用中文。

8.2磋商响应文件中所使用的计量单位，除磋商响应文件中有特殊规定外，一律使用法定计量单位。

9．磋商响应文件的编制

9.1供应商对磋商响应文件的编制应按要求装订和封装。

9.2供应商应认真阅读并充分理解本文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容），承诺并履行本文件中各项条款规定及要求。

9.3磋商响应文件必须按本文件的全部内容，包括所有的补充（变更）、修改及答疑进行编制。供应商提供的磋商响应文件不完整，导致的结果和责任由响应供应商承担。

10．磋商响应文件的组成

10.1磋商响应文件统一格式应包括但不少于：

10.1.1磋商响应文件

10.1.2报价表

10.1.3分项报价表

10.1.4技术规格响应/偏离表

10.1.5商务条款响应/偏离表

10.1.6供应商情况一览表

10.1.7技术文件

10.1.8资格证明文件

10.1.9磋商保证金

10.1.10供应商认为需要提供的相关资料及磋商文件要求的其他资料

10.2磋商响应文件应使用磋商文件提供的格式，且可以按同样格式扩展。

11．报价

11.1磋商响应文件中的价格均以人民币报价。

11.2 供应商应按照“采购项目需求”规定的货物内容、要求以及合同条款进行报价，并按《报价一览表》确定的格式报出分项价格和总价，总价和分项报价表的投标价格有出入，以分项报价表为准。响应总价中不得包含磋商文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。响应总价中也不得缺漏磋商文件所要求的内容。否则，其响应将被视为无效响应。

11.3供应商的报价须包含与本项目有关的一切费用。供应商的最终报价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。报价包括以下费用：出厂单价（包括磋商文件要求的供货范围内的主机和辅件、出厂装箱所列易损件、备品备件及专用工具等）；运保费；指导安装调试费；质量技术监督部门的检验费；技术培训费；售后服务费；向政府及行业部门交纳各种税费、规费；其它供应商人认为需计入投标报价中的费用。

12．磋商保证金

12.1供应商应按本文件要求提交磋商保证金，并作为其响应的一部分。

12.2在开启时，对于未按要求提交磋商保证金的响应，采购咨询机构将其视为非实质响应而予以拒绝。

12.3供应商有下列情形之一的，磋商保证金不予退还：

12.3.1供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

12.3.2供应商在响应文件中提供虚假材料的；

12.3.3除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

12.3.4供应商与采购人、其他供应商或者采购咨询机构恶意串通的；

12.3.5磋商文件规定的其他情形。

12.4磋商保证金：

12.4.1从供应商的企业基本帐户通过银行转账方式或银行保函提交；

投标保证金的金额：人民币捌万元整（￥80，000元）

供应商应将投标保证金转入以下账户：

开户银行：供应商自行从系统中选择。

账户名：从系统中获取。

账号：供应商自行在系统中生成。

到账时间：磋商响应截止时间2020年11月3日17:00前到账（磋商响应截止时间有变动时，到账时间顺延）

备注：（1）本项目采用虚拟子账户方式网上缴纳保证金，供应商应当按照电子保证金系统中的流程操作，在系统中获取保证金子账号，在规定的到账时间之前足额转账到达该子账号中。（磋商截止时间有变动时，到账时间顺延）。

备注信息请注明：“具体项目项目”，若备注信息超出银行规定字数，可由供应商自行简化填写，但由于供应商自身原因导致标注不清晰，磋商保证金未进入指定帐户的其后果由供应商自行承担。

（2）采用银行转账方式的，供应商的投标保证金到账时间须在本磋商文件规定的到账时间之前；采用纸质银行汇票或者纸质银行保函的，供应商应当在磋商截止时间前将纸质银行汇票或者纸质银行保函递交给招标人（或招标人委托的代理机构），纸质银行保函由投标企业法人单位（如为联合体，需为联合体牵头人）注册所在地的本单位基本账户开出。

（3）采用纸质银行保函的供应商，其保函需从供应商基本账户银行开出（磋商截止时间前将纸质保函原件和基本账户证明递交给招标代理机构）

受益人为石城县恒鑫矿业有限公司；受益人提出索赔范围须与磋商文件中投标保证金不予退还情形一致；发生索赔时，仅需受益人提供书面索赔通知和保函原件，即可进行索赔，不得出现任何附加要求或条件的索赔资料或要求。

（4）本项目可以采用电子保函：供应商直接在江西省公共资源交易平台金融服务系统（简称“金融服务系统”）点击开具电子保函，在线确认供应商信息并选择金融机构，由金融机构为供应商在线开具电子投标保函。在磋商截止时间前开具成功的电子投标保函系统自动确认生效，并通过电子交易系统在线递交（操作手册详见PC端浏览器输入http://ggzy.jiangxi.gov.cn/jrfw可以直接进入金融服务系统首页-资讯中心-帮助中心查看操作手册）。电子保函需打印出来，签到时一并交给招标人或招标代理工作人员。

（5）未按上述约定形式递交磋商保证金的，将视为无效，由供应商自行负责。

13．响应有效期

13.1响应有效期为采购咨询机构规定的磋商之日后90天。

13.2特殊情况下，在原定响应有效期截止之前，采购咨询机构可以要求供应商延长响应有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。供应商可以拒绝采购咨询机构的这种要求，其响应保证金将不会被没收。但其响应在原响应有效期期满后将不再有效。同意延长响应有效期的响应供应商将不会被要求和允许修正其磋商响应文件，而只会被要求相应地延长响应保证金的有效期。在这种情况下，有关响应保证金的退还和没收的规定将在延长了的有效期内继续有效。

14．磋商响应文件份数和签署

14.1响应供应商应按照要求，提交一式5份响应文件（1份正本、4份副本），磋商响应文件的正本与副本如有不一致之处，以正本为准。

14.2磋商响应文件必须按统一格式编制并按顺序胶装成册，不接受散页或活页磋商响应文件。

14.3磋商响应文件必须用不褪色的蓝黑和黑色墨水填写或打印（所有纸张必须使用A4纸，宣传材料除外）。

14.4磋商响应文件的正本要求由供应商法定代表人签署或经其正式授权的代表签署并加盖供应商公章。法定代表人参加的，应提供法定代表人资格证明。正式授权代表参加的，须将以书面形式出具的“法定代表人授权书”原件及法人代表资格证明附在磋商响应文件正本中。副本可以采用复印件。

14.5除供应商对错处做必要修改外，磋商响应文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由供应商签字和盖章。

- （四）磋商响应文件的递交

15．磋商响应文件的密封和标记

15.1供应商应将磋商响应文件正本、副本分别密封,并在封装袋上注明“正本”、“副本”字样。

15.2封装袋应写明项目名称、项目编号、响应供应商名称并于封口处加盖骑缝章。

15.3磋商响应文件未按上述规定密封或加写标记，磋商响应文件将被拒绝。

16．响应截止期

供应商应当在磋商文件要求的截止时间前，将响应文件密封送达指定地点。在截止时间后送达的响应文件为无效文件，采购人、采购咨询机构或者磋商小组应当拒收。

17．磋商响应文件的补充、修改和撤回

供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人、招标购代理机构。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

- （五）磋 商 与 评  审

18．磋商小组的组成

本次磋商依法组建磋商小组。

19．磋商

19.1采购咨询机构将在磋商公告规定的时间和地点组织磋商。供应商应派法定代表人或授权代表参加，参加磋商的代表应签名报到以证明其出席。

19.2响应供应商在监督人员的监督下，在磋商现场检查响应文件的密封情况。咨询机构拆封响应文件，所有供应商确认无误后离开磋商地点。

19.3磋商方式：本项目不接受联合体参加。开启响应文件结束后，由磋商小组进行初评，初评结束后，所有成员集中，与各供应商就采购项目中项目需求、货物要求以及合同草案条款等分别进行磋商，磋商小组在磋商结束后，要求符合条件的所有参加磋商的供应商在规定的时间内提出最后报价。最后报价在没有修正参数的前提下或对技术、商务做了实质性修改，但没有提高要求，最后报价不得高于第一次报价；否则，最后报价无效，以上轮报价为准作为评审依据。

20．响应的评价和比较

20.1磋商小组将按照磋商文件规定的评审办法进行评审。

20.2评审专家独立进行评审，不得向任何人透露评审信息。

20.3采购咨询机构不向未成交供应商解释未成交原因，不退还响应文件。

20.4本次采购采购人授权由磋商小组直接确定成交供应商。

21．磋商响应文件的初审。初审分为资格性审查和符合性审查。

21.1资格性审查。依据法律法规和磋商文件的规定，对磋商响应文件中的资格证明、磋商保证金等进行审查，以确定响应供应商是否具备响应资格。

通过资格性审查的响应文件，即可进行下一步符合性评审。未通过资格性审查的响应文件按无效响应处理。

21.2符合性审查。依据磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度、有无计算错误进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。审查时可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

通过符合性审查且无实质性背离采购人要求的响应文件，即可进行下一步评审。未通过符合性审查的响应文件按无效响应处理，不得进入具体磋商程序。

21.3算术错误将按以下方法更正：响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本磋商响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。如果供应商不接受对其错误的更正，其响应将被视为无效响应。

21.4在详细评审之前，磋商小组要审查每份磋商响应文件是否实质上响应了磋商文件的要求。实质上响应的磋商响应文件应该是与磋商文件要求的关键条款、条件和规格没有重大偏离的磋商响应文件。

21.5实质上没有响应磋商文件要求的响应将被视为无效响应。响应供应商不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其磋商响应文件成为实质上响应的响应。

21.6在初审时响应供应商有下列情形之一的，属于实质上没有响应磋商文件要求的响应，其响应将被视为无效响应：

21.6.1磋商响应文件数量不足或磋商响应文件没有正本的或磋商响应文件有两本及以上正本的；

21.6.2供应商未提交磋商保证金或金额不足、磋商保证金提交形式不符合磋商文件要求的；

21.6.3供应商的磋商响应文件或资格证明文件未提供或不符合磋商文件要求的；

21.6.4超出经营范围响应的；

21.6.5磋商响应文件无法定代表人签字的；

21.6.6响应有效期不足的；

21.6.7未按磋商文件规定的格式填写的；

21.6.8字迹模糊，辨认不清的；

21.6.9法定代表人为同一人的两个及两个以上响应供应商；

21.6.10响应供应商相互之间存在直接控股、管理关系的；

21.6.11属于磋商文件中规定被视为无效响应其它条款的。

21.7磋商小组磋商后，供应商仍存在下列情况之一的，属于实质上没有响应磋商文件要求的响应，其响应将被视为无效响应：

21.7.1经磋商小组磋商货物要求不符合磋商文件要求的；

21.7.2磋商响应文件货物要求中的响应与事实不符或虚假响应的；

22．在竞争性磋商中，出现下列情形之一的，竞争性磋商采购活动终止：

22.1属于专业条件的供应商或对磋商文件实质性响应不足二家的；

22.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

22.3因重大变故，采购任务取消的。

23．磋商响应文件的评审及澄清

23.1在磋商响应文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，供应商对采购咨询机构和磋商小组施加影响的任何行为，都将取消其响应资格。

23.2评审的审查、评价和比较，供应商可应磋商小组的提问对其提供货物范围、货物要求等进行简要说明和澄清。有关澄清的要求和答复采用书面形式，但响应价格（校核时发现的算术错误除外）和其它实质性的内容不得更改。

23.3供应商必须保证磋商响应文件所提供的全部资料真实可靠，并接受磋商小组对其中任何资料进一步核实的要求。

24．磋商的步骤：

24.1磋商小组所有成员集中与单一供应商按照响应文件递交顺序分别进行磋商。磋商小组可根据供应商的报价，响应内容及磋商的情况，给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

24.2在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

24.3对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

24.4供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。

24.5已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。采购人、采购咨询机构应当退还退出磋商的供应商的磋商保证金。

24.6磋商结束后，参加磋商的供应商应当对磋商的承诺和最后报价以书面形式确认，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。

24.7由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

24.8确认成交供应商名单，编写评审报告。

25．评审办法

25.1本次磋商采用综合评分法，在满足磋商文件实质性要求前提下，按照磋商文件中规定的各项因素进行综合评审后，以最终评审总得分最高的磋商响应供应商作为成交供应商的评审方法。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐；评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐，以上均相同的由磋商小组增加一轮磋商后确定排序。

25.2磋商小组认为，排在前面的成交候选供应商的最后报价或者最后报价某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响货物质量和不能诚信履约的，应当要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料。

25.3磋商小组经评审，认为所有响应都不符合竞争性磋商文件要求的，可以否决所有响应，采购人将依法重新采购。

26．评分标准

本项目评标采用综合评分法 。满分为 100分：价格60分；技术分25分；商务分15分。

26.1 价格分（60分）

价格评议满分为60分，具体评分公式为（最低报价/供应商的最终报价）×60＝价格分。公式中最低报价为同等配置下的供应商最终有效报价。最终得分保留两位小数。

26.2 技术评议分（25分）

1、设备性能参数19分，磋商响应文件中提供了技术参数表得基本分8分，如有一条技术参数优于磋商文件，加1分；如有一条技术参数不响应磋商文件，扣1分，带*号的关键技术参数不响应者扣2分，优于该技术参数的每一项加1分；每吨废水用药量以所有投标单位磋商响应文件中标注的最高用来为依据，其余投标单位每吨废水用药量每降低1%加0.1分，最多加5分。本项目最多得19分。

评审依据：磋商响应文件中的技术性能参数及技术规格偏离表。

- 质量及产品优势3分，需供应商对设备、工艺流程、设备配件等内容进行专业描述（含产品质量、产品优势优点、产品特色特点等内容）（0-3分）。

评审依据：磋商响应文件中加工设备及工艺流程、配件等说明。

- 安装方案及进度计划满分为3分。方案完善合理可行，进度计划完善合理得3分；方案较完善合理，进度计划较完善合理得1分；方案不完善，进度计划不合理不得分。

评审依据：磋商响应文件中安装方案。

26.3 商务评议分（25分）

- 1.服务承诺1分，响应磋商文件要求得1分。

评审依据：供应商针对该项目的服务承诺函加盖供应商公章。

- 质量保证5分，响应磋商文件要求得2分，再每增加1年质保期加1分，最多得5分。

评审依据：供应商针对该项目的质量保证函说明加盖供应商公章。

3.交货期响应情况1分，满足磋商文件交货期要求的得1分。

评审依据：磋商响应文件的响应情况。

4.业绩5分（废水处理量小于于800吨每小时的不计），供应商提供资格要求中规定的1个业绩的得基本分1分，每增加1个同类型设备生产或销售业绩加1分，最多得5分。

评审依据：相应业绩证明材料（合同或发票，复印件加盖供应商公章）。

- 5.备品备件及易损件3分，提供完整的易损件清单及价格得1分，供应商自产备品备件及易损件的加1分，供应商在6个月内能无偿提供自有备品备件及易损件的加1分，最多得3分。

注：1.突破采购预算控制价的将作为无效响应处理，评分标准中评分因素所涉及的有关资料，供应商须在磋商响应文件中提供，否则视为不具备该项得分的条件。

2.采购人有权核实成交供应商响应文件响应内容的真实性并查验相关材料原件，若弄虚作假，一经发现，采购人将取消其成交资格后报有关部门严肃处理，并不予退还其缴纳的磋商保证金。

27．资格预审

本项目不进行资格预审。

28．确定成交供应商

28.1磋商小组依据磋商文件规定的评审办法、程序、标准，对响应文件进行评审，提出书面评审报告，确定成交供应商名单。

28.2成交供应商确认后，成交结果将在中国招标投标公共服务平台、江西省公共资源交易网、石城县城投集团网站进行结果公示，公示期为3日，供应商对结果有异议的应在公示期间提出。

- （六）授 予 合 同

30．成交通知书

30.1采购人将向成交人发出《成交通知书》。

30.2 《成交通知书》是合同的一个组成部分。

30.3 当《成交通知书》发出后，采购咨询机构将通知所有未成交的响应供应商，同时按照本磋商文件的规定退还所有磋商保证金。

31．签订合同

31.1成交供应商应在《成交通知书》发放之日起五日内与采购人签订合同，否则按磋商有效期内撤回其响应处理。

31.2 磋商文件、成交供应商的磋商响应文件及磋商过程中有关澄清文件均应作为合同附件。

32．解释权

本磋商文件是根据国家有关法律、法规编制，解释权属于采购人。

33．其它：

33.1成交供应商不得转包，不得降低质量要求。

33.2本项目成交后，采购人有权根据实际需要随时调整采购范围、内容及要求，成交供应商必须无条件满足。

33.3 若成交供应商不能履行承诺，采购人可将合同授予排序第二的供应商，或重新开展采购活动。

## （七）采购咨询服务费

34. 采购咨询服务费

34.1成交供应商在领取成交通知书时，须向采购咨询机构缴纳以下规定的采购咨询服务费。在领取采购咨询服务费发票时提供一份采购合同。

34.2采购咨询服务费：成交供应商领取成交通知书时支付采购咨询服务费，收费标准：采购咨询服务费参照国家计委计价格〔2002〕1980号文件、国家发展改革委员会办公厅发改委价格〔2003〕857号和国家发展改革委《关于降低部分建筑项目收费标准规范收费行为》（发改价格〔2011〕534号），按照以下标准差额定率累进法计算收取（计算基数为中标价格）：

| 中标金额（万元） | 货物招标收费费率 |
| --- | --- |
| 100以下 | 1.2% |
| 100-500 | 0.88% |
| 500-1000 | 0.64% |
| 1000-5000 | 0.4% |
| 5000-10000 | 0.2% |

采购咨询服务费汇入以下账户：

开户人：江西省机电设备招标有限公司

开户银行：中信银行南昌分行营业部

帐    号：3115710014733931586

34.3采购咨询服务费只收现金转账。

34.4 成交供应商如未按规定办理，采购咨询机构将不予退还其磋商保证金。

- 第三章 采购项目需求

- 第一部分 采购商务需求表

| 序号 | 条款名称 | 说 明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 合格供应商 | 详见“第一章 磋商公告” |
| 2 | 数量 | 详见设备技术需求一览表 |
| 3 | 交货及安装工期 | 自收到合同预付款之日起50天内（具体交货时间以买方书面通知为准，超过50天由卖方代为保管，不得收取任何费用） |
| 4 | 交货地点 | 江西省赣州市石城县屏山镇新富村琉璃坑项目现场 |
| 5 | 付款方式 | 1.合同签订后三天内卖方向买方技术交底及提供资料； 2.合同签订后买方向卖方支付合同总价的20%预付款，卖方自收到合同预付款40天内货到现场。 3.设备全部到达现场，买卖双方清点无误后十天内，买方向卖方支付至合同总价的70％； 4.联机负荷试运行30天期满，验收合格后，买方向卖方支付至合同总价的90％； 5.余下合同货款的10％作为质保金（不计息），在质保期内满半年无异议后支付合同总价的5%，在质保期满质量无异议后付清（质保期联机调试验收合格之日起不得少于一年）；每次付款前，中标人必须提供符合招标人财务要求的正式发票（增值税专用发票）供招标人入账。 6.双方另有约定的，按双方约定执行。 |
| 6 | 质量保证期 | 供应商须对合同中规定的所有货物提供不少于24个月的质保期及免费维修和保养，时间从联机调试验收合格之日算起。 |
| 7 | 报价内容 | 本项目为交钥匙过程，包含出厂单价【整台成套废水处理设施设备采购及安装（滤筒式和布袋式由投标人自行视情况选择），主要内容包括但不限于：接上电源和安装管道经机电安装后能达到设计标准要求投入正常工作的设备整机，以及其它随机备品备件、专用工具、技术资料、现场指导安装调试服务、技术培训等】；运保费；指导安装调试费；质量技术监督部门的检验费；技术培训费；售后服务费；向政府及行业部门交纳各种税费、规费；其它供应商认为需计入投标报价中的费用。 |
| 8 | 违约责任 | 1、若供应商所提供的磋商资料（证明文件、技术文件、业绩文件）存在弄虚作假行为，一经查实，采购人可没收供应商的磋商保证金，并将永久纳入采购人材料设备供应商黑名单。 2、供应商在指定的交货及安装工期内，应该按照采购人发出的开工指令按期货到现场并安装完成。除采购人要求外，供应商每延迟一天安装完成，按实际延误天数计算，每天扣除合同总额的0.2%违约金。如供方延期安装完成超过10天，采购人将有权单方面终止合同，同时采购人将在扣除供应商2%违约金后对供应商延误到货所造成的实际各项损失另外追加索赔（包括但不限于工期延误损失、名誉损失、材料设备租赁费用损失、人工窝工费和现场管理人员工资损失等）。 3、因为供应商提供产品的相关文件有误或不全，造成使用/安装/售后维修等困难，或无法使用，供应商承担由此造成的一切损失。 4、设备进场后验货、安装期间若发现设备未满足相关技术要求，且未能在供货期内及时解决、更换，视同为未到货，违约处罚详见第2条。 5、设备调试运行期间，若发现设备未满足相关技术要求，视为产品严重质量缺陷，当扣除合同总额10%的违约金。同时采购人可对产品质量缺陷所造成的实际各项损失进行索赔（包括但不限于工期延误损失、名誉损失、材料设备租赁费用损失、人工窝工费和现场管理人员工资损失等）。 |
| 9 | 履约保证金 | 履约保证金为合同总价的10%，在签订合同之前提交。履约保证金在联机负荷试运行验收合格后一次性无息返还。 |

- 技术需求

一、 采购设备清单及供货范围

1、 设备技术需求一览表

生产线主要设备配备及重要参数详见下表，设备型号规格供参考，以实际采购设备为准，表中带“*”的参数为关键技术参数。

| 序号 | 名称 | 规格 | 功率（KW） | 备注 | 其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | * 智能水处理系统 | 详见参数要求 | ≥55 | 每小时处理水量≥800吨 | 罐体平底，便于机械增压收集泥浆，罐体储水量不少于800吨，达到自动泡药、自动检测、自动收集淤泥、自动泵送淤泥集一体。单元逻辑自动控制(PLC)自动加药检测系统，抽泥泵（泵4/3，电机30kw-4级，3kw冲洗泵），不含16米罐体（直径16Mx5.5M(高)清水桶（提供图纸现场制作） |
| 2 | * 板框式压滤机 | 2000*2000 | ≥75*3 | 3台 | 单台过滤面积800m2，单台出泥量为30t/h，泥饼含水率不大于30%。先采购3台，预留1台安装位置。 |
| 3 | 钢制平底罐 | 16M*5.5 |  | 水处理2个 | 水处理/清水池 钢板厚度≥8mm |
| 4 | 钢制淤泥储存罐 | 500 m3 |  | 2个500m3 |  |
| 5 | 清水泵 | D360-40x2 | ≥132*3 | 3台 | Q=450m3/h，H=70m （变频控制） |
| 6 | * 渣浆泵1 |  | ≥75*2 | Q=800m3/h，H=25m，P=75kW （上处理系统用，2台，带变频装置） | 泵体具有可更换的耐磨金属内衬，叶轮、护套、护板等过流部件均采用高铬耐磨金属 |
| 7 | * 渣浆泵2 |  | ≥75*2 | Q=500m3/h，H=25m，P=75kW （处理系统至污泥储存罐用，2台，带变频装置） | 泵体具有可更换的耐磨金属内衬，叶轮、护套、护板等过流部件均采用高铬耐磨金属 |
| 8 | * 渣浆泵3 |  | ≥75*3 | Q=280m3/h， H＞80m，P=75kW （污泥储存罐至板框压滤机用3台，每套压滤机配一台） | 泵体具有可更换的耐磨金属内衬，叶轮、护套、护板等过流部件均采用高铬耐磨金属 |
| 9 | * 渣浆泵4 （液下） |  | ≥55*2 | Q=300m3/h，H=15m，P=55kW （洗砂系统至细砂回收机用，2台，带变频装置） | 泵体具有可更换的耐磨金属内衬，叶轮、护套、护板等过流部件均采用高铬耐磨金属 |
| 10 | 钢管 | D400、D200 | 1批 |  | 定位之后以现场实际为准 |
| 11 | 闸阀 | DN400、DN200 | 1批 |  | 壁厚≥6mm |
| 12 | 压滤机厂房 | 36*8*15 |  |  | 由招标人完成 |

二、通用技术要求

- 成套供货，要求设备为国内知名品牌，技术先进，质量可靠，使用成熟。

- 同规格规格的设备的部件、备件应能通用互换。

- 保证设备的单台实际生产能力达到招标文件要求的生产能力。

- 机械设备提供配套主电机，电机为国内外知名品牌，注明电机厂家、产地、类型和功率/电压/频率；

- 机械设备随主机提供配套启动柜、控制箱的，注明主要电器元件的品牌及产地，启动柜预留与控制操作台连接（启动、停止操作及相应的启动、停止信号）的端子，便于在操作台启动，停止设备。

- 设备供应商应在投标文件中附上相关设备的参数曲线表等材料，作为所投设备满足招标文件技术要求的佐证材料。

- 设备供应商中标后免费向业主单位和设计单位提交详细的设备选型手册、设备使用说明及配套图纸，设备配套启动柜随机提供（包括但不限于）电气控制主接线图、控制原理图、所有一次二次图纸，图中须标明各元器件规格、主要参数。

三、水处理系统技术要求

- 清洁化废水处理系统：包含清水泵、渣浆泵、钢制平底罐（废水处理池、清水池）、钢制淤泥储存罐、压滤机、钢结构件及辅材、喷水装置进水水泵、回水水泵、所有管路、控制系统等整套系统；清洁化设备具体规格及设计方案由设备厂家自行提供，按照高性能、自动化、低能耗、高效率设计，处理水量800m3/h，处理前的固体悬浮物含量SS小于100000mg/L,处理后的生产回用水要求确保水中SS含量不大于100mg/L，PH值为6.5～8.5，要求泥饼含水率不大于30%,清水出水水压要求不小于0.65MPa。

- 废水处理的工艺方案：采用“洗砂与细砂回收（采购人自行实施）、浓缩沉淀、污泥干化，集中处理，零污排放”的工艺原则，砂石系统振动筛排放的废水经沟渠/管路集中流进集水池，集水池内的废水经渣浆泵打入旋流器、细砂回收装置处理；经细砂回收装置后的废水流入废水收集池，由渣浆泵抽取经计量泵加药装置加药，在管道混合器内混合絮凝积沉反应，进入钢制平底罐（废水处理池），清水上浮经溢流堰流入清水池，颗粒污泥絮凝成块下沉，排至泥浆池后经渣浆泵打入压滤机干化成泥饼，集中处理或再利用。

- 废水处理系统设计原则：

- 因地制宜、占地少，使废水处理系统与四周环境相协调。

- 便于操作、易维护；自动化程度高，减少人工。

- 废水处理系统的组成部分：

- 本标段工作分界点为细砂回收装置后的废水收集池（不含）的渣浆泵（含）开始，至清水泵（含）。

- 浓缩系统（废水处理池、管道混合器、渣浆泵及构筑物清水池、钢制淤泥储存罐等）。

- 干化系统（板框压滤机、空压机（不含）、气动隔膜泵、保压装置及附属管路等）。

- 本标段内的管线管道及自动控制系统由投标人负责，电力电缆由采购人敷设至本标段的控制柜，控制柜及相关线路和系统均由投标人负责。

- 生产线配备的废水处理系统必须满足以下相关技术要求：

- 配备自动化高分子泡药系统；（满足合理水与药的合理配比，具有自动感应泡药功能）

- 配备自动检测模块；不少于每30秒检测一次。

- 配备自动化变量加药模块；根据检测结果反馈自动增减药量。（达到合理用药降低成本，避免用药过多造成的二次污染）

- 配备自动检测抽泥模块；抽泥浓度固定，PLC自动抽泥。

- 含泥量在15%以内，每吨废水用药成本不超过0.5元。

- 废水处理设备自动化程度高，应基本满足无人值守。

- 配备扭力感应系统（通过刮臂将感应到的扭力值反馈到PLC系统以数值体现，通过系统预设值达到自动抽泥）。

- 清水罐及污泥罐钢板厚度≥8mm，设备中标单位需提供相关设备设计及其基础设计图纸，经设计院审核通过后方可施工。

- 压滤机所产泥饼含水率≤30%，≤5mm的砂子含泥量≤2.5%，水循环利用率90%以上，压滤机机架：压滤机机座、压紧板、止推板，材质选用高强度中板，用二氧化碳保护焊焊接成形、回火定型处理。主梁材质为高强度桥梁钢，采用箱式 焊接结构设计、使用埋弧自动焊接工艺加工而成。

- 液压系统：液压系统主要功能包括：油缸的自动压紧、自动保压、自动补压、自动松开、前进后退到位自停等动作。液压油缸采用 27SiMn 无缝钢管焊接而成，经振动时效处理消除其内部残余内应力。全部精度达到IT7级, 活塞杆 材质为45号钢，通过中频淬火处理后，采用镀硬铬工艺成型，活塞杆基体表面硬度可达到HRC48-50。

- 电器控制系统：各动件部分在自动运行时都有动作互锁功能进行保护；通过系统的自动检测自诊断，有异常立即在显示屏上报警。功能包括：自动压紧和松开、自动高压卸荷、自动保压、自动补压、自动进料、自动压榨和卸压、自动卸饼、自动拉板、自动取板、暂停、翻板和泥斗自动打开和关闭等全过程控 制，可程序自动控制也可手动操作，PLC 预留 DCS 远程接口。

- 自动拉板系统:拉板电机采用低能耗小功率变频调速电机，通过减速电 机提高传动扭矩。变频电机可在10HZ-150HZ之间任意调节。变频电机带动取板器取板时，变频器自动检测变频电机的过载信号，该过载信号自动控制变频电机改变旋转方向，完成自动拉板过程。拉板器及滑道均加有防护装置，上下链盒密闭。

- 接液液压翻板系统:由不锈钢集液板、曲柄、驱动油缸、液压站等部件组成。

- 滤板：滤板材质为TPE弹性体无碱玻纤聚丙烯，滤板的平面度达到25µm以下，滤板需耐高温、高压、防腐及密封性能好。

- 进料泵-压榨泵-自动拉板-隔膜压榨—接液翻板-等所有部件的控制按钮全集成在同一个控制柜上操作，整个操作流程可以实现一键全自动控制和手动控 制双控制，可切换。整个系统通过PLC控制，过滤形式为明流双出液。

- 进料泵通过时间继电器或者变频器和进料压力表双控制，当进料压力未达到设定压力上限时，则由时间继电器控制停止，在进料压力表达到设定进料压 力上限时，则自动切换到电接点压力表控制实现停止，执行下一个程序，压滤机进料法兰上装一个止回阀。

- 电控柜：电控柜上预留一个控制按钮及预留控制接口，以备外接其它控制系统。控制柜上各控制按钮均有指示灯，急停按钮应停主接触器而不是只停程序。急停后，PLC设置记忆功能，重新开机时压滤机接着急停时的程序位置继续执行剩余程序，而不是重新从0开始执行。

- 自动拉板：自动拉板采用电机拉板，材质使用高分子 PP 材质，通过变频调节拉板速度。

- 其他未注明数量的闸阀、弯头等配件由设备中标厂家提供。

四、 其他要求

（1）质量检查

设备零部件加工完成后，由买方派员到制造厂验收合格后开始装配，组装完毕在工厂进行试运转检测。

（2）卖方提供的技术资料及时间

1、设备总装图及基础图                           4套

2、设备总图                                     4套

3、设备使用说明书（须附维修保养手册）           4套

4、易损件零件清单                               2套

5、易损件清单                                   2套

6、电机使用说明书                               4套

7、合格证（含外购件）                           1份

8、装箱单                                       2套

以上资料中，第一项在收到中标通知书后三日内提供给买方以上份数并与采购方进行技术交底，其余随产品发货时提供给买方。

（3）注意事项

a.卖方提供的图纸及文件必须是电子版和纸介质两种方式：电子版图纸必须采用.DWG文件格式、电子版文本文件必须采用.DOC或.XLS文件格式，纸介质文件必须签署或加盖印章，且文件和图面必须整洁、清晰易读。否则，采购方可以拒收。

b.卖方提交的技术文件必须是正式的、完整的和正确无误的，不得随意更改。卖方提供的技术文件中未提及的事项或提交的技术文件内容和要求不全，买方或设计院可视为无要求。且现场因此发生的问题由卖方承担责任。

c.因为在技术资料的提供、传递和控制方面，卖方处于主动地位，买方是被动的。因此，所有确认技术资料的传递过程控制由卖方负责。卖方未收到买方或福建省华厦能源设计研究院有限公司的书面确认回复(或文件确认签署)即可视为卖方技术文件可能被拒收或未送达，应由卖方联系解决。

d.为避免买卖双方发生经济损失和延误工期，卖方未得到福建省华厦能源设计研究院有限公司的书面确认文件或文件确认签署(确认内容包括旋向、安装型式、高度和长度、技术参数等一切可变或可选的重要事项)，不得投入设备制造。否则，由卖方承担后果。

e.设备外形图及基础图由设计院确认后设备方可生产。

四、质量保障及售后服务

(1)卖方实行“三包”，发现问题卖方接买方通知4小时内到达现场处理，凡由于质量缺陷而造成的零件损坏免费赔偿，对非正常作业而造成事故除外。

(2)设备运抵现场开始安装及试车过程，卖方派员参与指导、安装调试直至达标达产。

(3)长期按优惠价格提供优质备件。

(4)卖方在接到维修通知后，12小时内到达项目现场,在48小时内免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

(5)如果卖方在收到买方通知后48小时内没有弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由卖方承担。

五、中标单位须在设备基础施工开始时安排专职技术人员进场，对接设备基础的土建施工，负责预埋件制作与施工，如果由于预埋件制作与施工原因导致基础与设备安装不匹配，由中标单位承担相关责任。

# 第四章 合同草案条款

1. 定义

1.1 “买方”系指购买货物的采购人。

1.2 “卖方”系指根据合同规定提供货物和附属服务的成交供应商。

2. 技术规范

2.1 提交货物的技术规范应与磋商最终结果的技术规范相一致。

2.2 若技术规范中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

3. 专利权

3.1 卖方应保护买方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯专利权、商标权、著作权或其它知识产权起诉的指控。如果任何第三方提出侵权指控，卖方须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任和费用。

4. 包装要求

4.1 除合同另有规定外，卖方提供的全部货物，均应采用国家或专业标准保护措施进行包装，使包装应适应于海运、或空运、或陆上长距离运输，并有良好的防潮、防震、防锈和防粗暴装卸等保护措施，确保货物安全无损运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失造成的后果均由卖方承担。

4.2 每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。

5. 装运标志

5.1除合同另有规定外，装运标志均应采用国家或专业标准进行标志。由于标志不妥所引起的货物损坏和损失造成的后果均由卖方承担。

6. 交货地点

6.1详见“采购商务需求表”

7. 交货及安装工期

7.1 详见“采购商务需求表”

8.付款方式

8.1详见“采购商务需求表”

9.质量保证

9.1 卖方应保证货物是全新，未使用过的，并完全符合规定的质量、规格和性能的要求。

9.2 合同项下项目的质量保证期详见采购商务需求表。

10.验收

10.1 磋商文件有规定的按磋商文件规定进行验收，若磋商文件中无相应说明，则以相关的标准为准。

11. 履约保证金

11.1详见“采购商务需求表”

12. 转让和分包

12.1 未经买方事先书面同意，卖方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

12.2对投标中没有明确分包的合同，卖方应书面通知买方本合同中将分包的全部分包合同，在原磋商响应文件中或后来发出的分包通知均不能解除卖方履行本合同的责任和义务。

13.违约责任

13.1 按《中华人民共和国合同法》中的相关条款执行。

13.2 未按合同要求提供货物或质量不能满足要求，买方有权终止合同，并对卖方违约行为进行追究，同时按有关规定进行相应处罚。

14.其他

14.1 合同条款未提的其他事宜按《中华人民共和国合同法》中的相关条款执

14.2 合同应在双方签字盖章并在买方收取卖方提供的履约保证金后开始生效。

14.3 本合同一式五份，以中文书写，买、卖双方各执二份，采购咨询机构一份。

14.4 如需修改或补充合同内容，经协商，双方应签署书面修改或补充协议，该协议将作为本合同的一个组成部分。

## 合同格式

（买方）                         （项目名称）中所需

（货物名称）经 江西省机电设备招标有限公司以        （项目编号）竞争性磋商文件进行竞争性磋商。经磋商小组评定                 （卖方）为成交供应商。买、卖双方同意按照下面的条款和条件，签署本合同。

1.合同文件

下列文件构成本合同的组成部分：

1）合同条款

2）合同条款附件

附件1-分项报价表

附件2-技术规格

附件3-交货批次及交货时间

附件4-履约保证金

3）成交通知书

4）磋商文件

5）磋商响应文件

6）合同补充条款

2.合同范围和条件

本合同的范围和条件应与上述规定的合同文件内容一致。

3.货物和数量

本合同要求提供的货物和数量见采购商务需求表。

4.合同金额

本合同金额为         元人民币，分项价格见分项报价表。

5.付款方式

本合同的付款方式见合同草案条款。

6.交货时间及交货地点

本合同货物的交货时间和交货地点见合同草案条款。

7.合同的生效

本合同一式五份，经买、卖双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章后生效，买、卖双方各执二份。采购咨询机构一份。

买    方：                           卖    方：

全权代表（签字）：                    全权代表（签字）：

地    址：                           地    址：

邮政编码：                           邮政编码：

电    话：                           电    话：

开户银行：                           开户银行：

帐    号：                           帐    号：

# 第五章   响 应 文 件　（格式）

- 正（副）本

## 一、磋商响应文件

项目名称：

项目编号：

响应供应商名称：

日期：

## 二、磋商响应书

致：(采购人)

根据贵方为(项目名称)项目通过竞争性磋商采购货物和服务的文件(项目编号)，授权代表(姓名、职务)经正式授权并代表我方(单位名称、地址)提交下述文件正本一份及副本四份:

1. 报价表

2. 分项报价表

3. 技术响应表

4. 商务响应表

5. 按磋商文件磋商须知和技术规格要求提供的有关文件

6. 资格证明文件

7. 提交的磋商保证金，金额为                。

据此函,签字代表宣布同意如下:

1. 所附报价表中规定的应提交和交付的货物总价为          （用文字和数字表示的总价）。

2. 我方将按磋商文件的规定履行合同责任和义务。

3. 我方已详细审查全部磋商文件，包括第(编号、补遗书)(如果有的话)。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4. 本磋商有效期为自磋商日起90个日历日。

5. 如果在规定的磋商时间后，我方在磋商有效期内撤回磋商响应文件，磋商保证金不予退还。

6. 我方同意提供按照贵方可能要求的与其磋商有关的一切数据或资料。

7. 与本磋商有关的一切正式往来信函请寄:

地址                                  传真

电话                                  电子邮件

供应商代表签字或签章

供应商签章

日期

## 三、报价表

项目名称：                                                      项目编号：

| 序号 | 供应商名称 | 总报价（元） | 报价声明 | 磋商保证金 | 交货及安装工期 | 交货地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总价：（大写） ￥：（小写） |  |  |  |  |  |  |  |

注：此表应按“磋商须知”15条的规定与磋商保证金一同另外单独密封在一个信封中。

供应商签章：

供应商代表签字或签章：

## 四、分项报价表

供应商名称：                                                              项目编号：

| 序号 | 货物名称 | 型号和规格 | 数量 | 制造商名称 | 单 价 （含磋商文件要求的所有价格） | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备和标准附件 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 备品备件 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 专用工具 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 安装、调试、检验（包括相关部门的验收） |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 培训 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 技术服务 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 至最终目的地的 运费和保险费 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 其它 |  |  |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.如果按单价计算的结果与总价不一致,以单价为准修正总价。

2.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应磋商文件。

3.磋商文件如另有单独分项报价要求的按要求填写。

供应商签章：

供应商代表签字或签章：

- 五．货物说明一览表

（按供应货物分别填写）

供应商名称：                                                             项目编号：

| 货物名称 |  | 型号规格 |  | 数量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 详细性能说明 |  |  |  |  |  |

供应商签章：

供应商代表签字或签章：

- 六．供货范围表

6—1 设备和标准附件清单

（按供应货物分别填写）

供应商名称：                                                       项目编号：

| 序号 | 组成设备、标准附件名称 | 数 量 | 原产地 | 单 价 | 总 价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 累计总价： |  |  |  |  |  |

供应商签章：

供应商代表签字或签章：

供货范围表（续页1）

6—2  备品备件清单

（按供应货物分别填写）

供应商名称：                                                       项目编号：

| 序号 | 备品备件名称 | 型号规格 | 数量 | 原产地及制造商名称 | 单 价 | 总 价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 累计总价： |  |  |  |  |  |  |

供应商签章：

供应商代表签字或签章：

供货范围表（续页2）

6—3  专用工具清单

（按供应货物分别填写）

供应商名称：                                                       项目编号：

| 序号 | 专用工具名称 | 型号规格 | 数量 | 原产地及制造商名称 | 单 价 | 总 价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 累计总价： |  |  |  |  |  |  |

供应商签章：

供应商代表签字或签章：

## 七、技术规格响应/偏离表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 磋商文件条目号 | 磋商文件技术规格 | 磋商响应文件技术规格 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、响应/偏离内容应在说明栏中说明该条款在磋商响应文件中（或页码）的依据。

2、供应商不按上述表格填写，所产生的一切后果由供应商承担。

供应商签章：

供应商代表签字或签章：

## 八、商务条款响应/偏离表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 磋商文件条目号 | 磋商文件的商务条款 | 磋商响应文件的商务条款 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、商务条款包括交货及安装工期、付款方式、质保期、验收及售后服务等内容。

2、响应/偏离内容应在说明栏中说明该条款在磋商响应文件中（或页码）的依据。

3、供应商不按上述表格填写，所产生的一切后果由供应商承担。

供应商签章：

供应商代表签字或签章：

## 九、供应商情况一览表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 联系电话 |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  | 网址/邮箱 |  |  |
| 企业性质 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  | 其中 | 高级职称人员 |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |
| 银行账号 |  |  |  | 技工 |  |  |  |
| 经营范围备注 |  |  |  |  |  |  |  |

供应商签章

## 十、技术文件

内容包括：

1、主要外购件、配套件的型号规格和制造商明细表

2、供应商认为需要说明的其他内容（供应商视需要自行编写）

## 十一、资格证明文件

填写须知

- 供应商应填写和提交下述规定的资格证明文件。复印件均须加盖公章。

- 所附格式中要求填写的全部内容都必须如实填写。

- 本资格声明的签字人应保证全部声明和填写的内容是真实的和正确的。

- 磋商小组将应用供应商提交的资料，根据自己的判断和考虑决定供应商履行合同的合格性及能力。

以下条件必须全部满足，不满足即视为不具备投标资格，视为无效标。

1.具有独立法人资格及相应的经营范围的设备制造商。

评审依据：营业执照（复印件加盖供应商公章）。

2.在法律和财务上独立、合法运作并独立于采购咨询机构和采购人的法人单位。

评审依据：营业执照副本（复印件加盖供应商公章）。

3.业绩条件：2015年1月1日以来，供应商具有1个同类设备产品废水处理量大于800吨每小时的生产及销售业绩（提供合同或发票复印件加盖公章）。

评审依据：相应业绩证明材料（合同或发票，复印件加盖供应商公章）。

4.法定代表人证书或法定代表人授权委托书。

评审依据：参与磋商时授权代表如为法人本人，需提供法人证及本人身份证复印件，如不是法人本人，需提供法人代表授权书原件及授权委托人身份证复印件。

11-4  法定代表人授权书

致: （采购人）

（供应商全称）法定代表人           （身份证号码            ）授权         （全权代表姓名）（身份证号码            ）为全权代表,参加贵方组织的                      （项目编号）项目磋商活动，全权代表我方处理磋商活动中的一切事宜。

法定代表人签字或签章：

供应商签章：

日  期：

法定代表授权委托代理人姓名：

职务：

详细通讯地址：

邮政编码：

传真：

电话：

电子信箱 ：

附:（法定代表人及授权委托代理人身份证复印件）

11-5  供应商的资格声明

（供参考格式）

致：（采购人）

为响应你方（项目名称、项目编号）采购邀请，下述签字人愿参与磋商，提供采购需求一览表和技术要求规定的货物和附属售后服务，提交下述文件并声明全部说明是真实的和正确的。

1、我方的资格声明正本一份，

2、下述签字人在证书中证明本资格文件中的内容是真实的和正确的。

供应商代表签字或签章

供应商签章

日期

11-6除上述资格证明文件外，磋商文件中供应商的资格条件要求的其他资格证明文件

## 十二、其它证明文件

12-1类似业绩

## 十三、磋商文件规定或供应商认为应提供的其它材料

- 安装方案

- 其他

## 十四、磋商保证金转账凭证复印件

投标意向书

致：石城县恒鑫矿业有限公司

我公司自愿参与贵公司                    （项目名称及编号）的磋商，并作出以下承诺：

1.我方具有履行合同所必须的设备和专业技术能力。

2.我方在参加本项目前三年内,在经营活动中没有重大违法记录。

3.我方在参与本项目磋商时所提供的材料真实有效。

供应商签章

日期